МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Кафедра информационных технологий

Отчет о выполнении лабораторной работы №5

по дисциплине «Системы реального времени»

Работу выполнил студент МО42/2 группы                                     А. В. Акулов

Руководитель

доц. каф. ИТ ________________________________________А.Н. Полетайкин

Краснодар

2025

Вариант 30

Тема: Организация обмена между датчиками, УВМ и исполнительными устройствами

Цель: изучение принципов организации инфообмена между ядром СРВ и периферийными устройствами, приобретение практических навыков разработки функциональных схем, алгоритмов и управляющих программ для управления процессами в режиме реального времени.

Задание:

Задан технологический процесс или функционирование объекта управления, контроль за состоянием которого осуществляется с помощью аналоговых и дискретных датчиков. Для аналоговых датчиков определены допустимый диапазон измерений, диапазон выходного сигнала, инерционность и интервал или режим опроса. Известен АЦП, преобразующий входную аналоговую информацию в двоичный код. В соответствии с измеряемыми значениями необходимо выдать аналоговое управляющее воздействие на исполнительные устройства, регулирующие протекание технологического процесса или состояние объекта управления. Для вывода аналоговой информации используется ЦАП. Разрядности АЦП и ЦАП, диапазоны аналоговых сигналов и максимальное время преобразования ЦАП заданы в табл. 1.

| № вар. | Разрядность АЦП | Разрядность ЦАП | Диапазон напряжения, В |  | Максимальное время преобразования ЦАП, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Входной сигнал | Выходной сигнал |  |
| 30 | 8 | 8 | 0…19,5 | 0…120 | – |

Таблица 1 – Вариант 30

Управление автоматическими воротами. Объект управляется электроприводом, на который подается постоянное напряжение уровня 116 В с переходным процессом по включению (а) и выключению (б) согласно рис. Б.8. Сигналы открытия и закрытия ворот поступают от управляющих кнопок в ядро СРВ и непосредственно на электропривод ворот, тем самым определяя его режим работы: открытия и закрытия.

Рабочее пространство движения створок ворот ограничено двумя парами концевых выключателей (КВ), которые фиксируют крайние положения створок в открытом и закрытом состояниях. Также в рабочем пространстве осуществляется контроль присутствия помех. Для этого используется два ультразвуковых датчика дискретного типа. Кроме того, объект оснащен тензометрическим устройством, фиксирующим механическое напряжение исполнительного механизма, возникающее в результате его деформации при соприкосновении с препятствием. Датчик фиксирует механическое напряжение в диапазоне от 0 до 120 кгс/мм2 и выдает на аналоговый выход электрическое напряжение в диапазоне от 0 до 15 В.

Активная фаза работы СРВ протекает в период движения створок ворот в рабочем пространстве. При нажатии на кнопку открытия ворот на электропривод в переходной период подается напряжение согласно графику на рис. Б.8, а и далее поддерживается на установившемся уровне. При срабатывании первого из двух КВ положения «Открыто» движение створок замедляется до 50% согласно графику на рис. Б.8, б, а при срабатывании второго КВ – далее снижается до нуля.

В процессе движения могут произойти следующие аварийные ситуации (табл. Б.9). Причем в ситуации №2 режим замедления обратим, и в случае падения напряжения ниже уровня 55 кгс/мм2 рабочая скорость движения возобновляется согласно графику на рис. Б.8, а.

ХОД РАБОТЫ

На следующем рисунке представлена структурная схема работы системы:

Рисунок 1 – структурная схема работа системы

Объект управления – автоматические ворота, оснащённые следующим комплексом технических средств:

- Электропривод ворот (ЭВ), управляемый аналоговым напряжением, формируемым ЦАП. Номинальный уровень управляющего напряжения для рабочего движения составляет 116 В. Переходные процессы включения/выключения реализуются по графикам рис. Б.8 (а, б).

- Тензометрический датчик (тензодатчик), контролирующий механическое напряжение исполнительного механизма при контакте с препятствием. Диапазон измерений: 0…120 кгс/мм². Диапазон выходного аналогового сигнала: 0…15 В. Сигнал датчика поступает на вход АЦП.

- АЦП с параметрами: разрядность 8 бит, диапазон входного сигнала 0…19,5 В. АЦП преобразует напряжение с тензодатчика в 8-битный двоичный код и выдаёт его в порт ввода, а также формирует сигнал готовности (ГТ).

- Контроль препятствия выполняется двумя ультразвуковыми датчиками УЗ1 и УЗ2. Для минимизации аппаратных затрат их дискретные выходы объединены логическим элементом «ИЛИ», поэтому в порт ввода поступает единый сигнал УЗ = УЗ1 ∨ УЗ2, соответствующий обнаружению препятствия любым из датчиков.

- Две пары концевых выключателей (КВ) для фиксации крайних положений створок: КВО1, КВО2 — положение «Открыто» (первый — зона замедления, второй — конечное положение); КВЗ1, КВЗ2 — положение «Закрыто» (первый — зона замедления, второй — конечное положение).

- Две управляющие кнопки: КО – кнопка открытия; КЗ — команда закрытия.

Таким образом, система работает в следующем порядке:

- При нажатии кнопки открытия (КО) ядро СРВ запускает движение ворот на открытие: формируется управляющее напряжение через ЦАП с переходным процессом включения (рис. Б.8а), далее поддерживается рабочий уровень 116 В. При срабатывании КВО1 движение переводится в режим замедления до 50% (по рис. Б.8б), а при срабатывании КВО2 напряжение снижается до нуля и ворота останавливаются.

- При нажатии кнопки закрытия (КЗ) управление происходит аналогично, но завершение закрытия контролируется парой концевиков КВЗ1 и КВЗ2 (замедление до 50% и последующая остановка

В процессе движения постоянно контролируются аварийные ситуации:

- если любой из ультразвуковых датчиков фиксирует препятствие, ворота останавливаются

- если по тензодатчику фиксируется достижение 70 кгс/мм², ворота замедляются до 30%; при снижении напряжения ниже 55 кгс/мм² рабочая скорость возобновляется;

- если фиксируется достижение 95 кгс/мм² (95% предела упругости по условию), ворота останавливаются. В случаях полной остановки (препятствие или 95%) перезапуск возможен только нажатием одной из управляющих кнопок (КО или КЗ).

Градуировочная характеристика тензодатчика:

Тензодатчик измеряет механическое напряжение F в диапазоне 0…120 кгс/мм² и выдаёт напряжение U в диапазоне 0…15 В.

Линейная зависимость:

U=k⋅(F−Fn)+Un, k=tanα

Где: Fn=0, Un=0.

k=(15−0)/(120−0)=15/120=0,125 В/(кгс/мм2)

Контрольные уровни:

Для 55 кгс/мм²:

U55=0,125⋅55=6,875 В

Для 70 кгс/мм²:

U70=0,125⋅70=8,75 В

Для 95 кгс/мм²:

U95=0,125⋅95=11,875 В

Рисунок 2  - Градуировочная характеристика тензодатчика

Рассчитаем цифровой эквивалент на выходе АЦП (разрядность n=8; диапазон входного сигнала 0…19,5 В)

D8=ROUND6,875 -019,5-0*28=90=5Ah

D8=ROUND8,75 -019,5-0*28=115=73h

D8=ROUND11,875-019,5-0*28=156=9Ch

Рассчитаем цифровой эквивалент на входе ЦАП (разрядность n=8; диапазон входного сигнала 0…19,5 В)

D8=ROUND116 120*28=247=F7h

D8=ROUND58 120*28=124=7Ch

D8=ROUND34,8120*28=74=4Ah

Входной порт 300h

- 300h[0…7] — данные АЦП (код тензодатчика)

- 300h[8] — КВ_О1 (первый концевик “Открыто” — замедление 50%)

- 300h[9] — КВ_О2 (второй концевик “Открыто” — останов)

- 300h[10] — КВ_З1 (первый концевик “Закрыто” — замедление 50%)

- 300h[11] — КВ_З2 (второй концевик “Закрыто” — останов)

- 300h[12] — УЗ (препятствие), где УЗ = УЗ1 ∨ УЗ2

- 300h[13] — КО (кнопка “Открыть”)

- 300h[14] — КЗ (кнопка “Закрыть”)

- 300h[15] — ГТ (готовность АЦП)

Выходной порт 301h

- 301h[0…7] — данные на ЦАП

- 301h[14] — ЗП_ЦАП (запуск/строб ЦАП)

- 301h[15] — ЗП_АЦП (запуск АЦП)

Тензодатчик:

- диапазон измерения: 0…120 кгс/мм²

- выходное напряжение: 0…15 В

- градуировка: U=0,125⋅FU=0{,}125\cdot FU=0,125⋅F

АЦП (вариант 30):

- разрядность: 8

- диапазон входа: 0…19,5 В

ЦАП (вариант 30):

- разрядность: 8

- диапазон выхода: 0…120 В

Создадим задержку на 0,05 с DELAY:

DELAY_50MS:

push bx

push cx

mov bx, DELAY_X

DL1:

mov cx, DELAY_X

nop

nop

nop

nop

DL2:

nop

nop

nop

nop

nop

nop

loop DL2

dec bx

jnz DL1

pop cx

pop bx

ret

Поставим в командах MOV неизвестную переменную X и найдем ее далее в уравнении.

Так при частоте процессора в 2,37 ГГц такт составляет 1 / 2,37 = 0,4219409282700422 нс или примерно 0,422 нс, таким образом, учитывая заданный интервал времени 0,05 c = 50 000 000 нс, для исполнения требуемой задержки нужно 50 000 000 / 0,422 = 118 483 412,322 тактов или примерно 118 483 412 тактов.

Составим уравнение на основе созданной подпрограммы DELAY, чтобы вычислить необходимое количество итераций.

Т= TCALL+ТMOV+X*(ТMOV +4*ТNOP+X*6* ТNOP + (X-1)*TLOOP_with_jump +TLOOP_without_jump +TDEC+ TLOOP_with_jump) – TLOOP_with_jump + TLOOP_without_jump +TRET

118 483 412 = 29 +4+ X*(4+4*3 + Х*6*3 + (Х-1) *17 + 5+3+16)-16+4+20

118 483 412 =X (16+24-17+35X)

118 483 412 =23X+35X2

Берем положительное X=1014,8 и округлим вверх и получим X=1015.

Создадим программу на языке ассемблера:

.686

include \masm32\include\io.asm

.data

slow_mode    db 0

dac_code     db 0

threshold55  db 90

threshold70  db 115

threshold95  db 156

normal_speed db 247

half_speed   db 124

slow_speed   db 74

open_ticks   db 0

close_ticks  db 0

DELAY_X      equ 1015

.code

start:

mov slow_mode, 0

mov dac_code, 0

mov dx, 301h

xor ax, ax

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

out dx, ax

IDLE:

mov dx, 300h

in  ax, dx

test ax, 2000h          ; KO bit13

jnz  OPEN_GATE

test ax, 4000h          ; KZ bit14

jnz  CLOSE_GATE

jmp IDLE

OPEN_GATE:

mov slow_mode, 0

mov open_ticks, 48

mov al, normal_speed

mov dac_code, al

mov dx, 301h

xor ax, ax

mov al, dac_code

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

mov al, dac_code

out dx, ax

OPEN_LOOP:

mov dx, 301h

xor ax, ax

mov al, dac_code

or  ax, 8000h

out dx, ax

xor ax, ax

mov al, dac_code

out dx, ax

WAIT_ADC_OPEN:

mov dx, 300h

in  ax, dx

test ax, 8000h

jz   WAIT_ADC_OPEN

mov bx, ax

and ax, 00FFh

cmp al, threshold95

jae EMERGENCY_STOP

cmp al, threshold70

jae OPEN_FORCE_30

mov cl, slow_mode

cmp cl, 1

jne OPEN_CHECK_SENS

cmp al, threshold55

jb  OPEN_RESUME

jmp OPEN_CHECK_SENS

OPEN_FORCE_30:

mov cl, slow_mode

cmp cl, 1

je  OPEN_CHECK_SENS

mov slow_mode, 1

mov al, slow_speed

mov dac_code, al

mov dx, 301h

xor ax, ax

mov al, dac_code

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

mov al, dac_code

out dx, ax

jmp OPEN_CHECK_SENS

OPEN_RESUME:

mov slow_mode, 0

OPEN_CHECK_SENS:

test bx, 1000h

jnz EMERGENCY_STOP

test bx, 0200h

jnz OPEN_COMPLETE

mov cl, slow_mode

cmp cl, 1

je  OPEN_TIME_STEP

test bx, 0100h

jz   OPEN_SET_NORM

OPEN_SET_HALF:

mov al, half_speed

mov dac_code, al

jmp OPEN_WRITE_SPEED

OPEN_SET_NORM:

mov al, normal_speed

mov dac_code, al

OPEN_WRITE_SPEED:

mov dx, 301h

xor ax, ax

mov al, dac_code

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

mov al, dac_code

out dx, ax

OPEN_TIME_STEP:

call DELAY_50MS

dec open_ticks

jz  OPEN_COMPLETE

jmp OPEN_LOOP

OPEN_COMPLETE:

mov slow_mode, 0

mov dac_code, 0

mov dx, 301h

xor ax, ax

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

out dx, ax

jmp start

CLOSE_GATE:

mov slow_mode, 0

mov close_ticks, 20

mov al, normal_speed

mov dac_code, al

mov dx, 301h

xor ax, ax

mov al, dac_code

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

mov al, dac_code

out dx, ax

CLOSE_LOOP:

mov dx, 301h

xor ax, ax

mov al, dac_code

or  ax, 8000h

out dx, ax

xor ax, ax

mov al, dac_code

out dx, ax

WAIT_ADC_CLOSE:

mov dx, 300h

in  ax, dx

test ax, 8000h

jz   WAIT_ADC_CLOSE

mov bx, ax

and ax, 00FFh

cmp al, threshold95

jae EMERGENCY_STOP

cmp al, threshold70

jae CLOSE_FORCE_30

mov cl, slow_mode

cmp cl, 1

jne CLOSE_CHECK_SENS

cmp al, threshold55

jb  CLOSE_RESUME

jmp CLOSE_CHECK_SENS

CLOSE_FORCE_30:

mov cl, slow_mode

cmp cl, 1

je  CLOSE_CHECK_SENS

mov slow_mode, 1

mov al, slow_speed

mov dac_code, al

mov dx, 301h

xor ax, ax

mov al, dac_code

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

mov al, dac_code

out dx, ax

jmp CLOSE_CHECK_SENS

CLOSE_RESUME:

mov slow_mode, 0

CLOSE_CHECK_SENS:

test bx, 1000h

jnz EMERGENCY_STOP

test bx, 0800h

jnz CLOSE_COMPLETE

mov cl, slow_mode

cmp cl, 1

je  CLOSE_TIME_STEP

test bx, 0400h

jz   CLOSE_SET_NORM

CLOSE_SET_HALF:

mov al, half_speed

mov dac_code, al

jmp CLOSE_WRITE_SPEED

CLOSE_SET_NORM:

mov al, normal_speed

mov dac_code, al

CLOSE_WRITE_SPEED:

mov dx, 301h

xor ax, ax

mov al, dac_code

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

mov al, dac_code

out dx, ax

CLOSE_TIME_STEP:

call DELAY_50MS

dec close_ticks

jz  CLOSE_COMPLETE

jmp CLOSE_LOOP

CLOSE_COMPLETE:

mov slow_mode, 0

mov dac_code, 0

mov dx, 301h

xor ax, ax

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

out dx, ax

jmp start

EMERGENCY_STOP:

mov slow_mode, 0

mov dac_code, 0

mov dx, 301h

xor ax, ax

or  ax, 4000h

out dx, ax

xor ax, ax

out dx, ax

jmp start

DELAY_50MS:

push bx

push cx

mov bx, DELAY_X

DL1:

mov cx, DELAY_X

nop

nop

nop

nop

DL2:

nop

nop

nop

nop

nop

nop

loop DL2

dec bx

jnz DL1

pop cx

pop bx

ret

end start

Сборка успешно прошла:

Рисунок 3 – Успешная сборка программы

Изображения, порождаемые имитационной программой:

Рисунок 4 – Стартовый экран программы

Рисунок 5 – Авария при слишком большом усилии

Рисунок 6 – Успешное открытие электронных ворот

Вывод: приобретены практические навыки разработки функциональных схем, алгоритмов и управляющих программ для управления процессами в режиме реального времени.